# ACC1340_on_MR100_Guide

- Support 1bit sdio interface

- 修改代码：drivers/mmc/host/sunxi-mci.c

- 在drivers/mmc/host/sunxi-mci.c中的数组sunxi_mci_pdata

- 3670     [1] = {

- 3671         .ocr_avail = MMC_VDD_28_29 | MMC_VDD_29_30 | MMC_VDD_30_31 | MMC_VDD_31_32

- 3672                 | MMC_VDD_32_33 | MMC_VDD_33_34,

- 3673         .caps = /*MMC_CAP_4_BIT_DATA |*/ MMC_CAP_MMC_HIGHSPEED | 			MMC_CAP_SD_HIGHSPEED

- 注释掉MMC_CAP_4_BIT_DATA使其支持1bit SDIO

- Modify wireless related code

- 在net/rfkill/core.c文件中添加宏 #define CONFIG_RFKILL_PM 1 使代码编译通过

- 替换文件

- net/mac80211/rc80211_minstrel.c

- net/mac80211/rc80211_minstrel_ht.c

- net/mac80211/rc80211_minstrel_ht.h

- net/wireless/db.txt

- net/wireless/genregdb.awk

- kernel menuconfig

- Disable xradio driver

- Device Drivers  --->

- [*] Network device support  --->

- [*]   Wireless LAN  --->

- < >   XRadio WLAN support  --->

- select rfkill module

- select cfg80211 and mac80211 module

- 编译代码

- 编译内核

- 编译模块rfkill.ko cfg80211.ko mac80211.ko

- Install driver

- MR100板子启动加载驱动

- insmod rfkill.ko

- insmod cfg80211.ko

- insmod mac80211.ko

- insmod acc1340_drv.ko